- 报价要求

| 项 目 名 称 | 长丰供水集团有限公司采购合水沿线路尾水排放工程朱巷镇提升泵站电气控制设备及电缆等 |
| --- | --- |
| 最终投标报价 （人民币） | 大写（人民币）： 元 小写（人民币）： 元 |
| 付款方式是否响应招标人要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 供货周期是否响应招标人要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 | 要求： 1、投标人的报价应包含所投货物、意外保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场卸货、安装调试及安全措施、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。 2、送货地点：长丰县境内，具体地点以采购方指点为准。 3、供货方提供增值税专用发票。 4、质量要求：所投产品为质量合格的产品，符合国家标准，无国家标准的，符合部颁标准。 5、如果中标物为假冒贴牌产品，我公司将追究供货方法律责任，并将供货单位列入黑名单，永不采购 名称：长丰供水集团有限公司 开户行及账号：中国工商银行长丰支行1302002109000047817 纳税人识别号：91340121752962042F 地址、电话：长丰县水湖镇长淮路（荣锦 圆梦苑） 商业S2幢101商室 0551-66671460 7、具体内容及产品要求详见询价函。 |

注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为定标依据。

投标人确认(公章)：

日期：   年   月   日

采购明细表

| 序号 | 货物名称及商标名 | 拟提供货物规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 低压进线柜（含计量） | GGD 800X600X2000 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 断路器 | NM1-250S/3300/160A | 只 | 2 |  |  |  |
|  | 双电源 | NZ7-250H/4A 160A | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 互感器 | LMZ-0.5 0.2S | 只 | 3 |  |  |  |
|  | 互感器 | BH-0.66 | 只 | 3 |  |  |  |
|  | 多功能表 | ZY194E | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 电度表 | DTS634 | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 端子 | JYL1-2.5 | 只 | 6 |  |  |  |
|  | 端子 | JYL1-6S | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 浪涌前置保护熔断器 | RT28-63A | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 浪涌保护器 | LYD1-60/4P | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 指示灯 | AD16-22 AC220V | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 熔断器 | RT28-32 6A | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 箱变风扇 |  | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 母线框 | ZMJ1-40*4 | 只 | 2 |  |  |  |
|  | 零母框 | LMJ2-40*4 | 只 | 2 |  |  |  |
|  | 铜芯线 | BVR 2.5mm2 | 米 | 100 |  |  |  |
|  | 铜芯线 | BVR 1.5mm2 | 米 | 100 |  |  |  |
|  | 铜芯线 | BVR 10mm2 | 米 | 50 |  |  |  |
|  | 铜排 | 20*5 | 米 | 20 |  |  |  |
|  | 铜排 | 30*3 | 米 | 10 |  |  |  |
|  | 铜排 | 30*3 | 米 | 5 |  |  |  |
|  | 铜排 | 30*3 | 米 | 5 |  |  |  |
|  | 辅材 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 柜体 | GGD 800X600X2000 | 面 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 二 | 软启动柜 | GGD 1000*600*200 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 断路器 | NM1-125S/33002 63A | 只 | 3 |  |  |  |
|  | 互感器 | BH-0.66 75/5 0.5 30I | 只 | 9 |  |  |  |
|  | 多功能表 | ZY194E | 只 | 3 |  |  |  |
|  | 电动机保护器 | JD-6Q（含配套互感器） | 套 | 3 |  |  |  |
|  | 软启动器 | ZYR5-30kw | 只 | 3 |  |  |  |
|  | 旁路接触器 | CJX2-6511 220V+F4-22 | 只 | 3 |  |  |  |
|  | 铜芯线 | BVR 1.5mm2 | 米 | 200 |  |  |  |
|  | 铜芯线 | BVR 2.5mm2 | 米 | 100 |  |  |  |
|  | 转换开关 | LW12-16 0723 | 只 | 3 |  |  |  |
|  | 指示灯 | AD16-22 AC220V | 只 | 9 |  |  |  |
|  | 按钮 | LYA39-11 | 只 | 6 |  |  |  |
|  | 熔断器 | RT28-32 6A | 只 | 12 |  |  |  |
|  | 屏蔽线 | ZR-RVVP 2*1 | 米 | 4 |  |  |  |
|  | 端子 | JYL 1-2.5 | 只 | 24 |  |  |  |
|  | 中间继电器 | MY4N AC220V | 只 | 9 |  |  |  |
|  | 铜芯线 | BVR 16mm2 | 米 | 50 |  |  |  |
|  | 铜排 | 15*3 | 米 | 15 |  |  |  |
|  | 铜排 | 30*3 | 米 | 6 |  |  |  |
|  | 铜排 | 30*3 | 米 | 3 |  |  |  |
|  | 铜排 | 30*3 | 米 | 3 |  |  |  |
|  | 辅材 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 柜体 | GGD 1000*600*200 | 面 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 三 | 户外欧式箱变 | 2800*1500*2650 | 台 | 1 |  |  |  |
| 四 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 4x50+1x25 | 米 | 400 |  |  |  |
| 五 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 3x16+1x10 | 米 | 150 |  |  |  |

报价汇总表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 低压进线柜 | GGD 800X600X2000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 二 | 软启动柜 | GGD 1000*600*200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 三 | 户外欧式箱变 | 2800*1500*2650 | 台 | 1 |  |  |  |
| 四 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 4x50+1x25 | 米 | 400 |  |  |  |
| 五 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 3x16+1x10 | 米 | 150 |  |  |  |
| 报价项目总合计: |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价项目合计大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 | 1.本报价含税、含运费、含安装调试。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按此表格填写报价；2、以实际供货数量结算。

报价单位（盖章）：

联系电话：